课程编号  1800440079

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：           大学物理实验（1）

实验名称：          磁特性综合实验

学    院：          计算机与软件学院

指导教师：             王光辉

报告人：       陈俊年       组号：      08

学号       2023150108         实验地点  致原楼213

实验时间：      2024         年  6    月   19    日

提交时间：      2024         年   6   月   19    日

预习试卷

题目：   磁特性综合实验

学号：2023150108    姓名：陈俊年    总分：100    成绩：100
开始时间：2024-06-19 00:57:35   结束时间：2024-06-19 01:08:05

一、单选题 共 8 小题 共 39 分 得 39 分

1. (5分)下列选项中不属于本实验的实验目的的是( )

学生答案：B   √

A. 学会测量磁滞回线

B. 了解磁特性在生活中的应用

C. 学会测量磁化曲线

D. 掌握矫顽力、剩磁和磁导率的概念

2. (5分)利用磁滞回线的不重合性，铁磁材料可用来（ ）

学生答案：D   √

A. 磁化其它物体

B. 探测电流

C. 发电

D. 作为记录介质

3. (5分)磁滞回线的横坐标和纵坐标通常是（ ）

学生答案：A   √

一、实验目的 1.掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对磁性材料的主要物理量的理解，如矫顽力、剩磁和磁导率。 2.学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线。 3.比较不同频率下磁滞回线的区别，并确定在某一频率下的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc的数值。

- 实验原理 - 概念： 饱和磁场强度𝐻 𝑠:当磁场强度H增加到这一值时，磁感应强度B不再增加，达到饱和。 饱和磁感应强度Bs:磁性材料磁化到饱和时的磁感应强度 磁化曲线是物质中的磁感应强度B与所施加的磁场强度H的关系 B=μH （1） 其中是磁导率，对铁磁物质而言。铁磁物质的磁导率μ并非常数，而是随H的变化而改变，即μ=ƒ(H)，为非线性函数。所以如图1所示，B与H也是非线性关系。注：电流决定H，B决定磁性强弱。 图1 磁化曲线和𝝁~𝑯曲线 2.磁滞回线： 磁滞：磁化过程不可逆，B的变化始终落后于H变化——磁滞变化需要克服阻力，产生热；热力学过程是不可逆的。 剩磁Br: 剩余磁化强度，指磁体经磁化至饱和以后，撤去外磁场，在原来外磁场方向上仍能保持一定的磁化强度B=Br 矫顽磁力Hc:使磁感应强度B减少到0，必须加上一个反向磁场H=Hc时（图2上的c点）。图2中的的bc段曲线为退磁曲线。 磁滞回线：如图2所示，当H按O → Hs → O → -Hc → -Hs → O → Hc → Hs 的顺序变化时，B相应O → Bs → Br → O → -Bs → -Br → O → Bs 顺序变化。图中的Oa段曲线称起始磁化曲线，所形成的封闭曲线abcdefa称为磁滞回线。 图2 起始磁化曲线和磁滞回线 图 3基本磁化曲线𝒂𝒂𝟏𝒂𝟐𝒂𝟑 - 把图3中原点O和各个磁滞回线的顶点a1,a2，…a所连成的曲线，称为铁磁性材料的基本磁化曲线。基本磁化曲线不同于起始磁化曲线。 - 由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，必须将铁磁材料预先退磁，以保证外加磁场H=0，B=0； - 退磁方法：逐渐减少磁化电流，直到B和H都减小为零。 3. 铁磁质的分类： 磁性材料可分为顺磁质、抗磁质、铁磁质等。铁磁材料可分为硬磁和软磁两大类，区别在于Hc不同 不同铁磁质的磁滞回线形状不同，它们具有不同的剩磁和矫顽力，因此不同的铁磁质可应用于不同的领域 图4 硬磁材料 图5 软磁材料 4. 示波器测量B-H曲线的原理： 图7 B—H曲线的实验线路 示波器测量B—H曲线的实验线路如图7所示，其中输入端N1匝、输出端N2匝分别接示波器的X轴和Y轴输入。 铁磁物质是一个环状试样，充当铁芯。在试样上绕有励磁线圈和测量线圈。若在线圈N1中通过磁化电流i1，根据安培环路定律HL=N1i1，磁场强度H的大小为： (2) 其中是为环状式样的平均磁路长度。由图4可知，示波器X轴偏转板的电压为 (3) 由式(1)和式(2)得： （4） 利用电流，建立起输入端电压与H的关系 为了测量磁感应强度B，在次级线圈N2上串联一个电阻R2与电容C构成一个回路，R2与C构成一个积分电路。取电容C两端电压至示波器Y轴输入。若适当选择R2和C的值，使，则次级电流为 (5) 式中为电源的角频率，为次级线圈的感应电动势： (6) 式中为磁通量，S为环状式样的截面积，示波器Y输入电压为 利用电容充电电荷，建立起输出端电压与B的关系 B (7) 由(4)和(7)得 (8) 由(8)式可知，只要读出电阻和电容的值，然后通过示波器测出电压和，即可绘出磁滞回线。实验参数：平均磁路长度 ，磁芯样品截面积 ，线圈匝数

- 实验仪器 1.DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器——本质是变压器 图8 DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器 2.GDS1104R数字示波器 图 9 GDS1104R数字示波器

- 实验内容与步骤 - （一）实验一：观察样品的磁滞回线 1、连接电路：参考值：0.8，=2.0 图10 磁特性综合测量实验仪面板 2、示波器的操作 a)按Acquire键将模式改为xy。 b)按Cursor键两下出现坐标读取的横竖线，按H Cursor和V Cursor键对应的按钮选定某一组或两组坐标，再旋转Variable旋钮移动坐标读数 3、 观察样品的磁滞回线 打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。 注意：由于信号源、电阻R1和电容C的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、UR或UC，从而无法正确做出实验。 观察两种样品在信号下的磁滞回线图形 - 按图7所示连接好电路 - 逆时针调节幅度旋钮至最小 - 调节示波器显示方式为X-Y方式 - 示波器X和Y输入选择为DC方式，X测量电阻的电压，Y测量电容的电压 - 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上B的值增加缓慢，达到饱和。调节X、Y增益和电阻、的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形——注意观察𝑅1、𝑅2对图形的影响。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为 (-5, 5) 格。频率越高，相同幅度的磁滞回线包围面积越大 - （二）实验二：测量样品的磁化曲线 测量样品的磁化曲线（样品参数：L=0.075m，S=1.2，N1=N2=N3=150T） 测量电源频率时的磁化曲线（预热10分钟后进行测量）： - 示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格时，逐渐减小磁化电流至0，使示波器上磁滞回线成为一个点，此后保持X、Y增益和其它参数不变。 - 缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，单调增加磁化电流，使磁化电流在X方向的读数为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，单位为格，记录电阻𝑅1、𝑅2和电容𝐶的值(表头)，根据样品参数和公式记录磁滞回线顶点在X、Y方向上的读数如表1，单位为V或mV。 - 根据样品参数和公式(8)计算H和B的值，绘制磁化曲线。 样品1参数：L=0.130m，S=1.24，N1=N2=N3=150T 样品2参数：L=0.075m，S=1.2，N1=N2=N3=150T - （三）实验三：测量样品的磁滞回线 测量电源频率为时的磁滞回线： - 调节参数式示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格，在Y竖直方向上的格数为(-4,4)。 - 记录示波器显示的磁滞回线在X坐标为5.0、4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0、-5.0格时，对应的Y坐标格数，同时记录Y坐标为4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0格时对应的X坐标格数，填入表2。 - 记录电阻、 和电容的值，根据样品参数和公式(8)计算H和B的值，绘制磁滞回线。 记录每次测量对应的电阻和电容的值

五、数据处理 （注:需从原始数据记录表整理数据到此栏，再进行数据处理） - 实验二：测量样品的磁化曲线 由实验测得的电压和样品参数，分别计算出B和H B=CR2N2SUY H=N1LR1UX 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Ux/mV; 60; 100; 140; 180; 220; 260; 300; 340; 380; 420; 460; 500. H/(A/m); 24; 40; 56; 75; 88; 104; 120; 136; 152; 168; 184; 200. Uy/mV; 97; 105; 129; 138; 155; 185; 219; 256; 287; 322; 340; 369. B/mT; 196; 210; 258; 276; 310; 370; 438; 512; 574; 644; 680; 738. 将样品数据导入，进行非线性拟合，结果如下图所示： 基于B=μH （1） 我们能透过微分的方式得到H-μ的图形 - （二）实验三：测量样品的磁化曲线，同（一）：计算出B和H B=CR2N2SUY H=N1LR1UX Ux/mV; H(A/m); Uy/mV; B/mT; Ux/mV; H(A/m); Uy/mV; B/mT. 1200; 480; 552; 1104; -660; -264; -320; -640. 520; 208; 464; 928; -1200; -480; -464; -928. 220; 88; 408; 816; -320; -128; -344; -688. 0; 0; 336; 672; 0; 0; -248; -496. -160; -64; 256; 512; 140; 56; -184; -368. -220; -88; 184; 368; 200; 80; -120; -240. -330; -132; 88; 176; 260; 104; -64; -128. -360; -144; 0; 0; 300; 120; 0; 0. -420; -168; -104; -208; 370; 148; 104; 208. -500; -200; -208; -416; 520; 208; 278; 556. 将样品数据导入，进行将散点连线成图，结果如下图所示：

- 六、结果陈述 成功利用DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器完成三项具体实验 - 实验一:观察样品的磁滞回线。在实验中，通过逐渐增加磁化电流，观察两种样品的磁滞回线图形变化情况，了解了磁滞曲线的特性。 - 实验二：测量样品的磁化曲线。根据样品参数和公式，测量磁化曲线的变化，记录不同磁化电流下电阻和电容的数值，并计算出相应的磁场强度(H)和磁感应强度(B)。通过这些数据成功拟合出磁化曲线 - 实验三：测量样品的磁滞回线，特别是在特定电源频率下。通过调节参数确保正确测量，并记录示波器显示的磁滞回线在不同坐标格数时的数值。同样计算出对应的磁场强度和磁感应强度，成功绘制符合预期的磁滞回线图形。

七、思考题 - 本实验使用的交变电流在磁滞回线中体现在哪里？如果频率无限小结果会怎样？ 在交变电流作用下，磁场的方向会随着电流方向变化，导致磁滞回线的形状发生变化。 如果频率无限小，磁滞回线的形状将保持不变。 - 从测得的磁滞回线阐述磁导率随磁场的变化规律，并说明不同的电阻、电容值对磁导率的影响。 磁导率随磁场的增大而增大，但增大的速率逐渐减缓，达到饱和值。 由μ=B/H，和公式H=N1LR1UXB=CR2N2SUY 电阻越大磁导率越大，电容值越大磁导率越大。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述（30分）; 思考题 （10分）; 报告整体 印 象; 总分.

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

课程编号  1800440079     组号   08     姓名  陈俊年    实验名称 磁特性综合实验

1.测量样品的磁化曲线（实验二数据记录表）

表1 磁化曲线顶点X和Y方向读数数据记录表   R1=            R2=              C=

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ux/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H/(A/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uy/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.测量样品的磁滞回线（实验三数据记录表）

表2 磁滞回线XY坐标格数数据记录表

| Ux/mV | H(A/m) | Uy/mV | B/mT | Ux/mV | H(A/m) | Uy/mV | B/mT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |